Задача финишной очистки без искажения геометрии детали, без повреждения ее поверхности и изменения механических свойств поверхностного слоя привели к появлению нового метода - Стеклоструйной обработке.

Стеклоструйная обработка является наиболее эффективным методом очистки и финишной обработки металлических поверхностей. Суть метода, как и при традиционной пескоструйной обработке, состоит в бомбардировке поверхности изделия воздушной смесью частиц определенного диаметра и физических свойств. При стеклоструйной обработке бомбардировка поверхности ведется миллионами микроскопических стеклянных шариков в потоке сжатого воздуха. Кинетическая энергия шариков такого размера невелика, что позволяет проводить «деликатную обработку» без повреждения поверхности и геометрии заготовки.

Стеклянные шарики представляют собой идеальную комбинацию физических и химических свойств, которым не может соответствовать ни один другой абразивный материал. Стеклянные шарики изготовлены из высококачественного закаленного натриевого стекла и не содержат свинца. Они химически инертны, не проникают внутрь поверхности, не изменяют и не загрязняют обрабатываемую поверхность заготовки. Специальный состав и упругость делают эти шарики очень твердыми, стойкими к ударам и, таким образом, износостойкими.

Метод стеклоструйной обработки поверхности очень прост и, в то же время, в высшей степени эффективен. После его применения детали получаются чистыми, гладкими без остатков частиц абразивного материала и, что самое главное, с полным сохранением первоначальных механических свойств поверхности, размеров и геометрии детали.

Особу нишу стеклоструйная обработка занимает а процессе электроэрозионной обработки. В процессе электроэрозионной вырезки или прошивки на поверхность обрабатываемой детали налипают продукты эрозии, так называемый шлам. Как известно, процесс электроэрозионной обработки протекает медленно в сравнении с механическими методами обработки. Поэтому, помимо налипшего шлама поверхность детали покрывается ржавчиной. Шлам и ржавчина не только портят внешний вид, но и не позволяют использовать обработанную деталь по назначению (например элемент точной механики, тензодатчик и т.д.).

Основное преимущество стеклоструйной очистки — отсутствие повреждения (истирания) обрабатываемой поверхности, что позволяет обрабатывать данным способом старинные художественные произведения искусства из металла без изменения геометрии их поверхности. Стеклянные микрошарики абсолютно инертны по отношению к обрабатываемой поверхности, что исключает загрязнение обрабатываемой поверхности оксидами металлов, способствующих образованию ржавчины, и плюс — легкий наклеп, получаемый в результате обработки, создают благоприятные условия для продолжительной эксплуатации деталей без коррозии и микротрещин.

Струйная обработка стеклянными микрошариками проводится в закрытых камерах с рециркуляцией стеклошариков в замкнутом цикле. В зависимости от крупности используемых для обработки микрошариков меняется шероховатость обрабатываемой поверхности.

Процесс стеклоструйной обработки микрошариками это:

- быстро, чисто и экономически выгодно!

- высокое качество поверхности, не вынуждающее дополнительной обработки!

- эффективная замена чистки, шлифовки, зачистки, мойки изделий

Новый технологический процесс обработки металлических поверхностей с целью их очистки, матирования и упрочнения стеклянными микрошариками. При стеклоструйной обработке бомбардировка поверхности ведется миллионами микроскопических стеклянных шариков в потоке сжатого воздуха. Кинетическая энергия шариков такого размера невелика, что позволяет проводить «деликатную» обработку без повреждения поверхности и геометрии заготовки.

В этом и есть основное преимущество стеклоструйной очистки — отсутствие повреждения (истирания) обрабатываемой поверхности, что позволяет обрабатывать данным способом очень точные детали, и даже старинные художественные произведения искусства из металла без изменения геометрии их поверхности. Стеклянные микрошарики абсолютно инертны по отношению к обрабатываемой поверхности, что исключает загрязнение обрабатываемой поверхности оксидами металлов, способствующих образованию ржавчины, плюс легкий наклеп, получаемый в результате обработки, создают благоприятные условия для продолжительной эксплуатации деталей без коррозии и микротрещин. Стеклянные шарики представляют собой идеальную комбинацию физических и химических свойств, которым не может соответствовать ни один другой абразивный материал. Стеклянные шарики изготовлены из высококачественного закаленного натриевого стекла и не содержат свинца.

Стеклоструйная обработка по сравнению с пескоструйной и дробеструйной обработкой оказывает более мягкое влияние на поверхность детали, таким образом можно обрабатывать поверхности с классными размерами и резьбы.

Применение стеклянного микрошарика для общей отделки или очистки позволяет получить эффект мягкого шлифования, что невозможно, используя другие, более агрессивные материалы (например оксид алюминия). В процессе, обработки, давлением струи воздуха можно изменять необходимую шероховатость поверхности покрытия.

Струйная обработка стеклянными микрошариками производится в закрытой камере с рециркуляцией стеклошариков в замкнутом цикле. После его применения детали получаются чистыми, гладкими без остатков частиц абразивного материала, с полным сохранением первоначальных механических свойств поверхности, размеров и геометрии детали.

## Идеально подходит для очистки уязвимых поверхностей.  А именно:

- удаление остатков (шлаков после сварки, красочных рейдов (побежалостей), оксидов металла, литейного песка, краски, пятен, резины, пластмассы и т.д.);

- очистка хрома, никеля, кадмия, цинка, олова.

- очистка после термической и химикотермической обработки;

- налеты на формах от материала при литье резины, каучука, пластмассы, стекла и металла;

- очистка блоков цилиндров, головок поршней, шатунов и других частей в автомобильной промышленности;

- периодическая очистка паровых и газовых турбин (лопасти, венчики);

- очистка инструмента — фрезы, развертки и др.;

- очистка от коррозии огнестрельного оружия, холодного оружия, боеприпасов для оборонной промышленности;

- очистки частей электрических соединений для улучшения электропроводимости.

# НАШИ УСЛУГИ

Предоставляем услуги по очистке (или матированию) стеклянным микрошариком на установке камерного типа.

Очистка на данном оборудовании позволяет за один проход убрать с поверхности окалину, сажу, побежалости, ржавчину, очистить сварной шов и прочие дефекты которые возможны на поверхности.

На данной установке принимаем на чистку детали и изделия из:

- стали и чугуна;

- меди и медных сплавов (бронза, латунь), омедненных деталей;

- алюминия, силумина и их сплавов;

- титана, его сплавов;

- никелированных деталей;

- оцинкованных материалов;

- свинца, олова.

### На чистку принимаем  готовые изделия:

- для пищевого оборудования;

- емкости для воды;

- технологического оборудования;

- полотенцесушители;

- посуду домашнего обихода;

- статуэтки из меди, бронзы, латуни;

- дуги из нержавейки;

- автомобильные алюминиевые диски;

- детали к ретро автомобилям для дальнейшей реставрации;

- детали авто и мототранспорта (генераторы, стартеры, карбюраторы и т.д.);

- корпуса двигателей (предварительно промытые от масляных загрязнений);

- формы для литья резины или стекла;

- лопатки турбин (лопасти);

- монеты и награды

- др.

Преимущества использования микростеклошарика

1. Качественная очистка поверхности от различных видов загрязнений, окислов, нагара, окалины.
2. Упрочнение поверхностного слоя металла (наклеп).
3. Обработка высокоточных деталей без изменения геометрии, уменьшение шероховатости поверхности.
4. Высокая стойкость к бактериальным загрязнениям.
5. Матирование изделий из стекла, пластмасс, нержавеющей стали.
6. Получение товарного вида продукции, широкий диапазон текстур от глубоко-матовой до тонко-сатинированной.

Форма оплаты любая.

Работаем в любое удобное для Вас время.

Ответим на все Ваши вопросы.

С уважением, Деревенец Алексей Игоревич.

+375 29 850 60 84

e-mail: 911lupus@gmail.com

УНП 691758191